SPACE PACKET PROTOCOL

LIST QUERY:

- Managed data path

- SPP OVERVIEW

Kiến trúc và Đặc điểm vận hành cốt lõi:

- Đa vai trò trong kiến trúc mạng: SPP có thể hoạt động linh hoạt như một giao thức Tầng ứng dụng (Application Layer) định nghĩa các Space Packet chứa dữ liệu ứng dụng, hoặc đóng vai trò là giao thức lớp đệm (‘shim’ protocol).

- Không tự định tuyến (No Routing): SPP hoàn toàn không cung cấp chức năng mạng, không tự định tuyến đường đi (routing) hay quản lý mạng lưới. Nó phụ thuộc hoàn toàn vào các dịch vụ do mạng con (subnetworks) bên dưới cung cấp. Việc truyền tải thực tế diễn ra qua các “đường dẫn dữ liệu được quản lý” (managed data paths) đã được cấu hình từ trước.

- Mã định danh APID: Giao thức sử dụng Mã nhận diện tiến trình ứng dụng (APID) để xác nhận nội dung dữ liệu, nguồn hoặc đích của dữ liệu.

Bản chất các dịch vụ của SPP:

Các dịch vụ truyền dữ liệu do SPP cung cấp cho người dùng có những đặc trưng rất rõ ràng, đòi hỏi ứng dụng phải tự xử lý các trường hợp ngoại lệ:

- Undirectional: SPP cung cấp

- EPP OVERVIEW

- SPP & EPP

Cả SPP và EPP đều có thể được sử dụng làm giao thức ‘shim’ (lớp đệm) để truyền các Đơn vị Dữ liệu Giao thức (PDU) được CCSDS công nhận qua liên kết không gian. Tuy nhiên, giữa chúng có những sự khác biệt rõ rệt về thiết kế và mục đích sử dụng:

| Tiêu chí so sánh | SPP | EPP |
| --- | --- | --- |
| Vai trò trong kiến trúc | Có thể hoạt động như một giao thức Tầng Ứng dụng (Application Layer) độc lập hoặc làm giao thức ‘shim’. | Đóng vai trò độc quyền là một giao thức ‘shim’ (chỉ dùng để đóng gói và chuyển tiếp). |
| Kích thước Header | Tiêu đề chính (Primary Header) có kích thước cố định 6 octet. | Linh hoạt và tối ưu hiệu suất hơn, kích thước Tiêu đề có thể cấu hình từ 1 đến 8 octet. |
| Khả năng mở rộng và Dữ liệu phụ | Cung cấp các trường tiêu đề để mang dữ liệu phụ (ví dụ: thời gian) hoặc cho phép mở rộng không gian định danh APID. | Không có trường tiêu đề nào dành cho việc gửi dữ liệu phụ hay mở rộng không gian tên. |
| Sức chứa tối đa | Kích thước tối đa của một Gói tin Không gian bị giới hạn ở mức 65.536 octet. | Có sức chứa khổng lồ, hỗ trợ gói tin có chiều dài lên đến 4.294967.287 octet. |